Prototipação em Engenharia

Portfólio

Aluno: Marco Antonio Monteiro Pedro

https://github.com/marcosamambaia/CamisaParaCego

Sumário

Acessibilidade e Independência para Pessoas Cegas: A Solução da Camisa Sensorial	3

Funcionamento da Camisa Sensorial	3

Detecção de Obstáculos	3

Ativação dos Motores de Vibração	4

Controle Inteligente via ESP32	4

Projeto Técnico: Camisa Sensorial para Pessoas Cegas com ESP32	5

Objetivo	5

Arquitetura do Sistema	5

Distribuição dos Sensores e Motores	5

Esquema no Protheus Schematic:	6

Esquema no Protheus PCB:	7

Código-Fonte	8

Viabilidade Técnica	12

Viabilidade Econômica	13

# Acessibilidade e Independência para Pessoas Cegas: A Solução da Camisa Sensorial

A vida de uma pessoa cega é repleta de desafios diários. A locomoção em ambientes urbanos pode ser complexa, exigindo atenção constante para evitar obstáculos como postes, paredes, veículos e até mesmo pedestres. A ausência de uma percepção visual limita a segurança e pode dificultar a independência. Muitas pessoas cegas dependem de bengalas, cães-guia e aplicativos de acessibilidade, mas nem sempre esses recursos são suficientes para garantir uma experiência fluida e intuitiva.

Pensando nisso, a camisa sensorial baseada no ESP32 surge como uma solução inovadora para aumentar a autonomia das pessoas cegas. Utilizando sensores ultrassônicos HC-SR04, a camisa consegue detectar obstáculos próximos e alertar o usuário por meio de motores de vibração estrategicamente posicionados. O sistema conta com quatro sensores, localizados nos ombros, na frente e nas costas, proporcionando uma percepção espacial mais ampla.

# Funcionamento da Camisa Sensorial

A camisa sensorial utiliza sensores ultrassônicos HC-SR04 e motores de vibração para detectar obstáculos e fornecer feedback tátil ao usuário. O sistema foi projetado para auxiliar pessoas cegas na locomoção, oferecendo uma maneira intuitiva de perceber o ambiente ao redor.

## Detecção de Obstáculos

Cada sensor ultrassônico emite pulsos sonoros imperceptíveis ao ouvido humano.
 O som reflete nos objetos próximos e retorna ao sensor.
 O tempo entre a emissão e o retorno do som é medido e convertido em distância.
 Quanto menor a distância detectada, mais próximo está o obstáculo.

## Ativação dos Motores de Vibração

O sistema compara a distância medida com um limite predefinido.
 Quando um obstáculo é identificado a menos de 50 cm, o motor correspondente é ativado.
 Quanto mais perto o objeto estiver, mais intensa será a vibração, garantindo um feedback tátil proporcional à proximidade do obstáculo.

## Controle Inteligente via ESP32

O ESP32 processa os dados dos sensores e ajusta a vibração dos motores em tempo real.
 A intensidade da vibração é regulada através de PWM (modulação por largura de pulso).
 Isso permite que o usuário perceba objetos próximos com diferentes níveis de alerta. 
 Facilidade de uso – Basta vestir a camisa para que ela comece a auxiliar na navegação do ambiente.
 Maior segurança e independência – Redução do risco de colisões e acidentes, permitindo que a pessoa se mova com mais confiança.

Essa tecnologia pode ser integrada a outros dispositivos assistivos, criando um sistema robusto para melhorar a qualidade de vida das pessoas cegas. Com mais desenvolvimento e testes, podemos aperfeiçoar essa inovação e torná-la acessível para um público maior.

A camisa sensorial representa um grande passo para a acessibilidade e autonomia, trazendo um mundo mais seguro e inclusivo para aqueles que enfrentam dificuldades diárias de locomoção.

# Projeto Técnico: Camisa Sensorial para Pessoas Cegas com ESP32

## Objetivo

Desenvolver um sistema vestível baseado em ESP32 (NodeMCU-32S), utilizando sensores ultrassônicos HC-SR04 e motores de vibração, para auxiliar pessoas cegas na detecção de obstáculos ao redor.

## Arquitetura do Sistema

Placa de controle: ESP32 (NodeMCU-32S) – Responsável pelo processamento e comunicação entre os sensores e atuadores.
 Sensores ultrassônicos (HC-SR04) – Mede a distância de obstáculos.
 Motores de vibração – Alertam o usuário sobre obstáculos próximos.
 Fonte de alimentação – Bateria recarregável para mobilidade.

## Distribuição dos Sensores e Motores

Sensor Ombro Esquerdo → GPIO 12 (TRIG) / GPIO 13 (ECHO) → Motor GPIO 21
Sensor Ombro Direito → GPIO 14 (TRIG) / GPIO 15 (ECHO) → Motor GPIO 22
Sensor Frontal → GPIO 16 (TRIG) / GPIO 17 (ECHO) → Motor GPIO 23
Sensor Traseiro → GPIO 18 (TRIG) / GPIO 19 (ECHO) → Motor GPIO 25

## Esquema no Protheus Schematic:

## Esquema no Protheus PCB:

## Código-Fonte

O código é implementado em C++, utilizando PlatformIO no VS Code. A estrutura inclui:

Biblioteca Arduino.h para controle do ESP32
 Função medirDistancia(trigPin, echoPin) para calcular a distância dos sensores
 Condicionais digitalWrite(motor, HIGH/LOW) para ativação dos motores.

Segue o código:

#include <Arduino.h>  // Biblioteca necessária para usar funções do Arduino

// Definição dos pinos dos sensores ultrassônicos HC-SR04

#define TRIG_ESQUERDO 12  // Sensor no ombro esquerdo

#define ECHO_ESQUERDO 13

#define TRIG_DIREITO 14   // Sensor no ombro direito

#define ECHO_DIREITO 15

#define TRIG_FRENTE 16    // Sensor frontal

#define ECHO_FRENTE 17

#define TRIG_TRAS 18      // Sensor traseiro

#define ECHO_TRAS 19

// Definição dos pinos dos motores de vibração

#define MOTOR_ESQUERDO 21 // Motor do ombro esquerdo

#define MOTOR_DIREITO 22  // Motor do ombro direito

#define MOTOR_FRENTE 23   // Motor frontal

#define MOTOR_TRAS 25     // Motor traseiro

// Configuração dos canais PWM no ESP32

#define PWM_FREQUENCIA 5000 // Frequência de PWM

#define PWM_RESOLUCAO 8     // Resolução de 8 bits (valores de 0 a 255)

// Função para medir distância dos sensores ultrassônicos

int medirDistancia(int trigPin, int echoPin) {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Captura o tempo do pulso do sensor

return duration * 0.034 / 2; // Retorna a distância calculada em cm

}

void setup() {

Serial.begin(115200); // Inicializa a comunicação serial

// Configuração dos sensores ultrassônicos como entrada e saída

pinMode(TRIG_ESQUERDO, OUTPUT);

pinMode(ECHO_ESQUERDO, INPUT);

pinMode(TRIG_DIREITO, OUTPUT);

pinMode(ECHO_DIREITO, INPUT);

pinMode(TRIG_FRENTE, OUTPUT);

pinMode(ECHO_FRENTE, INPUT);

pinMode(TRIG_TRAS, OUTPUT);

pinMode(ECHO_TRAS, INPUT);

// Configuração dos motores de vibração como saída PWM

ledcSetup(0, PWM_FREQUENCIA, PWM_RESOLUCAO);

ledcSetup(1, PWM_FREQUENCIA, PWM_RESOLUCAO);

ledcSetup(2, PWM_FREQUENCIA, PWM_RESOLUCAO);

ledcSetup(3, PWM_FREQUENCIA, PWM_RESOLUCAO);

// Associação dos motores aos canais PWM

ledcAttachPin(MOTOR_ESQUERDO, 0);

ledcAttachPin(MOTOR_DIREITO, 1);

ledcAttachPin(MOTOR_FRENTE, 2);

ledcAttachPin(MOTOR_TRAS, 3);

}

void loop() {

// Medindo distância de cada sensor

int distanciaEsquerdo = medirDistancia(TRIG_ESQUERDO, ECHO_ESQUERDO);

int distanciaDireito = medirDistancia(TRIG_DIREITO, ECHO_DIREITO);

int distanciaFrente = medirDistancia(TRIG_FRENTE, ECHO_FRENTE);

int distanciaTras = medirDistancia(TRIG_TRAS, ECHO_TRAS);

// Mapeando intensidade da vibração (quanto mais perto, maior a vibração)

int intensidadeEsquerdo = map(distanciaEsquerdo, 50, 5, 0, 255);

int intensidadeDireito = map(distanciaDireito, 50, 5, 0, 255);

int intensidadeFrente = map(distanciaFrente, 50, 5, 0, 255);

int intensidadeTras = map(distanciaTras, 50, 5, 0, 255);

// Limitando intensidade mínima e máxima da vibração para conforto do usuário

intensidadeEsquerdo = constrain(intensidadeEsquerdo, 0, 255);

intensidadeDireito = constrain(intensidadeDireito, 0, 255);

intensidadeFrente = constrain(intensidadeFrente, 0, 255);

intensidadeTras = constrain(intensidadeTras, 0, 255);

// Aplicando intensidade nos motores usando PWM (LEDC no ESP32)

ledcWrite(0, intensidadeEsquerdo);

ledcWrite(1, intensidadeDireito);

ledcWrite(2, intensidadeFrente);

ledcWrite(3, intensidadeTras);

Serial.print("Esq: "); Serial.print(distanciaEsquerdo);

Serial.print(" | Dir: "); Serial.print(distanciaDireito);

Serial.print(" | Frontal: "); Serial.print(distanciaFrente);

Serial.print(" | Traseiro: "); Serial.println(distanciaTras);

delay(100); // Pequena pausa para estabilizar leituras

}

## Viabilidade Técnica

O projeto da camisa sensorial é tecnicamente viável devido à acessibilidade dos componentes e à sua fácil integração com sistemas embarcados. Os principais pontos técnicos a serem considerados incluem:

Hardware compatível – O ESP32 oferece conectividade e processamento adequado para controle de sensores ultrassônicos e motores de vibração.
 Sensores eficientes – O HC-SR04 realiza medições precisas de distância, permitindo a detecção de obstáculos em tempo real.
 Atuação confiável – Os motores de vibração garantem um feedback tátil intuitivo para o usuário, aumentando a segurança na locomoção.
 Facilidade de programação – O desenvolvimento do firmware é viável utilizando PlatformIO e bibliotecas Arduino, permitindo ajustes rápidos no código.
 Montagem modular – O projeto pode ser montado com placas PCB customizadas, facilitando a produção e manutenção.
 Baixo consumo energético – O sistema pode ser alimentado por baterias recarregáveis, garantindo autonomia sem necessidade de fios.

Desafios técnicos: Ajustar a alimentação dos motores para evitar sobrecarga no ESP32, melhorar a eficiência da comunicação entre sensores e explorar alternativas como Bluetooth para futuras expansões.

## Viabilidade Econômica

A implementação do projeto apresenta um custo acessível e pode ser viabilizada comercialmente. Os principais aspectos econômicos são:

Baixo custo de componentes – Os sensores HC-SR04, motores de vibração e ESP32 são relativamente baratos e amplamente disponíveis no mercado.
 Produção escalável – A fabricação da PCB personalizada pode reduzir custos de montagem e simplificar a produção em larga escala.
 Alta demanda no mercado – Tecnologias assistivas são um setor em expansão, tornando o projeto comercialmente promissor para inclusão social e acessibilidade.
 Alternativas de financiamento – O projeto pode ser viável por meio de parcerias com instituições de acessibilidade, crowdfunding ou incentivos governamentais.
Custo-benefício positivo – A solução pode oferecer um valor agregado significativo para usuários cegos, tornando-se uma ferramenta de apoio indispensável.

Desafios econômicos: Investimentos iniciais podem ser necessários para pesquisa de materiais, testes de usabilidade e certificação do produto para comercialização.

Conclusão

A camisa sensorial apresenta alta viabilidade técnica e econômica, sendo um projeto acessível, funcional e escalável. Com ajustes na fabricação e otimização do código, a implementação pode reduzir custos e ampliar seu impacto, tornando-se uma ferramenta valiosa para a inclusão social de pessoas cegas.